管路保温工程招标文件

一、工程概况

招标工程为山东金宝电子有限公司、山东金都电子材料有限公司管路保温工程。工程位于金晖路229号、天府路286号。

二、工程质量及要求

标的一：天府路厂保温明细及施工要求

- 1、①DN80自来水管道约200米（铁管），②DN80浓缩水管道约200米（PVC）③DN65冷却塔加水管道约50米，④DN40混水管道约10米，⑤DN50浓水管道约30米，⑥DN65污水管道约200米，⑦DN40酸泵管道约5米，⑧空调主管道及支管道（主要为上平面）约400m²。

- 2、以上①-⑦项，采用B1橡塑海绵材质，厚度3cm，外包0.5±0.05mm铝板包覆。

- 3、以上⑧项，采用B1橡塑海绵材质，厚度5cm，更换原橡塑保温材料，同步检查镀锌铁皮的腐蚀情况，对腐蚀严重的部分进行拆除更换（生产厂现场确认），镀锌铁皮厚度1mm。

- 4、拆除的原保温材料及废旧腐蚀镀锌铁皮，施工单位清理干净施工现场，并无偿拉走。

- 5、施工人员需持有登高证及人身保险，持证上岗（现场查验）。

- 标的二:金晖路厂保温明细及施工要求

- 东西区电解添加剂罐约14个，罐身保温，采用B1橡塑海绵，厚度3cm，外包0.5±0.05mm铝板包覆，面积约30m²。

- 东西区电解添加剂罐配套部分管路，采用B1橡塑海绵，厚度3cm，外包0.5±0.05mm铝板包覆，DN 32约60m。

- 溶铜罐保温，罐体部分位置均匀涂抹一层硅酸镁涂层，厚度为5cm。

- DN150管道约80m，DN100PVC管道约40m，采用B1橡塑海绵，厚度3cm，外包0.5±0.05mm铝板包覆。

- 5、拆除的原保温材料，施工单位清理干净施工现场，并无偿拉走。

- 6、施工人员需持有登高证及人身保险，持证上岗（现场查验）。

三、投标保证金：2000元（电汇）

汇款资料：单位名称：山东金宝电子有限公司

帐    号：5000 6473 3510 017

开 户 行：恒丰银行招远支行

投标保证金，在竞标结束后30日内，无息返还。中标方投标保证金，在签订合同后，无息返还；中标方放弃中标权利，投标保证金将不予以返还。未缴纳投标保证金的，一律不能参与开标。

投标保证金是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在递交投标文件后不得撤销投标文件，中标后不得以不正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约保证金，否则，招标人有权不予返还其递交的投标保证金。

四、付款方式

本工程无预付款。工程完工后，招标人验收合格后，收到发票，付至工程总价款的90%，剩余10%的工程款作为质保费，质保期（验收合格起）一年，质保期满后30天内无质量问题即无息付清。付款方式为承兑。

五、投标办法

1、工程按招标人要求投标人一定查看施工现场。

2、投标人须按招标人设计投报全费用综合价格（包工、包料、包安装），价格中包含完成所有工作内容需要的费用，开具正式发票。

六、其他注意事项

1、投标人、潜在中标人、合同当事人、收款人、发票出具人名称必须一致。

2、投标时间：商务投标截止时间：2025年10月25日 下午3点

3、现场问题咨询人：吴志松，联系电话：15253510736

薛林源（金晖路厂），联系电话：13583535466

温晓东（金源路厂），联系电话：13105459363

商务联系人：王建清，联系电话：18105355840

报价邮箱：jinbaoxb@chinajinbao.com （报价后务必告知商务联系人，邮箱标题格式为：单位名称+金宝电子管道保温报价）

4、请投标人投递商务标书之前一定要查看现场并作好技术沟通和交流！

投标函

山东金宝电子有限公司：

（投标人全称）       授权（授权代表姓名）（职务、职称）为授权代表，参加贵公司组织的管路保温工程招标的有关活动，并进行投标。为此：

- 我司愿按照招标文件中约定的结算依据及计价方式、工程款拨付方式承担此工程，报价如下：

| 管道保温报价单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 通径（DN) | 单价（元/米/m²） | 备注 |
| 1 | 80 |  | 橡塑保温加铝板，标的一 |
| 2 | 65 |  | 橡塑保温加铝板，标的一 |
| 3 | 50 |  | 橡塑保温加铝板，标的一 |
| 4 | 40 |  | 橡塑保温加铝板，标的一 |
| 5 | 空调管道 |  | 橡塑保温，标的一（m²） |
| 6 | 空调管道修复 |  | 镀锌铁皮，标的一（m²） |
| 7 | 添加剂罐 |  | 橡塑保温加铝板，标的二（m²） |
| 8 | 溶铜罐保温 |  | 硅酸镁，标的二（m²） |
| 9 | 32 |  | 橡塑保温加铝板，标的二 |
| 10 | 100 |  | 橡塑保温加铝板，标的二 |
| 11 | 150 |  | 橡塑保温加铝板，标的二 |
| 12 | 10 |  | 橡塑保温加铝板 |
| 13 | 15 |  | 橡塑保温加铝板 |
| 14 | 20 |  | 橡塑保温加铝板 |
| 15 | 25 |  | 橡塑保温加铝板 |
| 16 | 125 |  | 橡塑保温加铝板 |
| 17 | 200 |  | 橡塑保温加铝板 |
| 18 | 250 |  | 橡塑保温加铝板 |
| 19 | 300 |  | 橡塑保温加铝板 |
| 20 | 400 |  | 橡塑保温加铝板 |
| 21 | 450 |  | 橡塑保温加铝板 |
| 22 | 500 |  | 橡塑保温加铝板 |
| 23 | 600 |  | 橡塑保温加铝板 |

2.投标人保证遵守招标文件中的有关规定，并保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

投标人全称（加盖公章）：

授权代表（签字）：

日期：